Material Didático de Redes e Infraestrutura

GUIA PRÁTICO: CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE UM ROTEADOR MIKROTIK (ROUTEROS 6.49)

Roteador MikroTik hAP / hEX (modelo 951Ui-2HnD) — RouterOS 6.49.17

Material de apoio passo a passo para iniciantes

15 de setembro de 2026

## 1. Introdução

Este guia foi desenvolvido para orientar alunos iniciantes na configuração inicial de um roteador da marca MikroTik. A MikroTik é uma fabricante de equipamentos de rede muito popular no mundo inteiro, conhecida por oferecer equipamentos potentes e versáteis a um custo acessível. O RouterOS é o sistema operacional (o software interno) que roda dentro desses aparelhos e gerencia todas as suas funções.

O objetivo central deste documento é guiar o estudante no processo de transformar um roteador MikroTik com padrão "de fábrica" em um equipamento completamente funcional. Ao final deste roteiro, o roteador estará recebendo o sinal de internet da operadora, distribuindo conexão segura via cabo e Wi-Fi para computadores e celulares, e isolando a rede local da rede pública.

### 1.1 Mini-glossário de Termos Essenciais

Antes de iniciar os procedimentos práticos, é fundamental compreender seis conceitos básicos que aparecerão ao longo de todo o guia:

- WAN (Wide Area Network): É a porta ou interface que recebe a internet vinda do modem da sua operadora (a rede externa).

- LAN (Local Area Network): É a sua rede interna, onde você conecta computadores, impressoras, televisores e celulares.

- Bridge (Ponte): É um agrupamento virtual de portas físicas que faz com que várias entradas do roteador funcionem juntas, como se fossem uma única tomada compartilhada.

- IP (Internet Protocol): É o endereço numérico exclusivo que identifica cada equipamento conectado dentro de uma rede de computadores.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): É o serviço automático do roteador responsável por entregar endereços IP, máscara e gateway para os aparelhos conectados, sem necessidade de configuração manual.

- NAT / Masquerade (Tradução de Endereço de Rede): É a técnica de "mascaramento" que permite que dezenas de aparelhos da sua rede interna naveguem na internet utilizando apenas um único endereço IP público fornecido pela operadora.

## 2. O Que Você Vai Precisar (Materiais e Pré-requisitos)

Para executar o laboratório e realizar a configuração completa, certifique-se de ter em mãos os seguintes itens:

- Roteador MikroTik: Modelo hAP, hEX ou especificamente a RouterBOARD RB951Ui-2HnD (com RouterOS versão 6.49.17).

- Fonte de alimentação: Cabo de energia original do equipamento conectado à tomada.

- Cabo de rede (patch cord): Cabo de par trançado com conectores RJ-45 para ligar o computador ao roteador.

- Cabo de internet: Cabo de rede vindo diretamente do modem da operadora de internet (provedor).

- Computador: Equipamento com porta de rede funcional e o software utilitário WinBox baixado (disponível gratuitamente no site oficial da MikroTik).

- Credenciais padrão de fábrica: Usuário admin e senha em branco (sem senha), ou as credenciais informadas na etiqueta fixada na parte inferior do aparelho.

Nota didática: Embora o RouterOS possa ser configurado via navegador web (WebFig) ou linha de comando direta, utilizaremos a ferramenta WinBox por oferecer visualização gráfica clara e possibilitar o uso conjunto do Terminal para execução de comandos.

## 3. Visão Geral do Que Vamos Fazer (Mapa de Etapas)

A configuração completa do equipamento segue uma ordem lógica e estruturada. Seguir esta sequência garante que nenhuma dependência de serviço fique pendente durante a aplicação das regras:

- Acessar o roteador: Estabelecer a primeira conexão física e lógica com o dispositivo via WinBox.

- Dar um nome ao roteador: Definir a identidade visual do equipamento para organização da rede.

- Ajustar o relógio e fuso horário: Sincronizar data e hora para garantir registros de log e certificados precisos.

- Configurar a porta de internet (WAN): Identificar a porta física de entrada e ativar o cliente DHCP para receber IP da operadora.

- Criar a rede interna (LAN) com a Bridge: Unificar as portas de rede local em um único grupo de distribuição.

- Definir o endereço IP do roteador: Estabelecer o IP fixo de gerência e porta de entrada da rede local.

- Criar o servidor DHCP: Configurar a faixa de distribuição automática de endereços para os computadores.

- Liberar a saída para a internet (NAT): Criar a regra de mascaramento para permitir a navegação dos dispositivos locais.

- Configurar o Wi-Fi: Definir o nome de transmissão da rede sem fio e orientações de segurança.

- Ajustes de segurança e descoberta: Ocultar a descoberta do roteador na porta pública e proteger acessos.

## 4. Passo a Passo Detalhado

### Passo 1 — Acessar o Roteador pela Primeira Vez

- O que é: O estabelecimento do canal de comunicação entre o seu computador de estudos e o sistema operacional do roteador.

- Por que fazemos: Sem acessar a interface de gerenciamento, não é possível emitir comandos ou ajustar configurações no RouterOS.

Como fazer na prática:

- Conecte o cabo de alimentação na tomada e ligue-o na entrada de energia da MikroTik.

- Conecte uma das pontas do cabo de rede na porta ether2 da MikroTik e a outra ponta na placa de rede do seu computador.

- Abra o programa WinBox. Clique na aba Neighbors (Vizinhos).

- O roteador aparecerá listado. Clique sobre o Endereço MAC (endereço físico da placa) do equipamento, digite o usuário admin, deixe o campo de senha vazio e clique no botão Connect.

- Para abrir a linha de comandos, clique no menu lateral esquerdo na opção New Terminal. Uma janela preta com o logotipo da MikroTik será exibida.

Dica para iniciantes: Se o aparelho não aparecer na lista do WinBox, desconecte e reconecte o cabo de rede no computador, aguarde 10 segundos e clique no botão Refresh. Conectar pelo endereço MAC é a forma mais segura quando o IP do roteador ainda não é conhecido.

### Passo 2 — Dar um Nome ao Roteador (Identidade)

- O que é: A personalização do nome do equipamento no sistema (system identity).

- Por que fazemos: Em ambientes com vários roteadores, atribuir um nome claro evita alterações acidentais no equipamento errado durante manutenções.

Interface Gráfica (WinBox): Acesse o menu System > Identity, digite o nome desejado no campo de texto e clique em OK.

Comando no Terminal:

/system identity set name="Mikrotik EB"

### Passo 3 — Ajustar o Relógio e o Fuso Horário

- O que é: O ajuste do fuso horário regional do sistema operacional.

- Por que fazemos: Roteadores registram eventos e falhas em relatórios chamados logs. Se o relógio estiver errado, fica impossível auditar incidentes de segurança ou programar horários de funcionamento de regras.

Interface Gráfica (WinBox): Acesse o menu System > Clock, selecione America/Sao_Paulo no campo Time Zone Name e clique em OK.

Comando no Terminal:

/system clock set time-zone-name=America/Sao_Paulo

### Passo 4 — Configurar a Porta de Internet (WAN)

- O que é: A identificação e preparação da interface física que receberá a internet externa, configurando-a para obter parâmetros automaticamente.

- Por que fazemos: A porta ether1 será conectada diretamente ao modem da operadora. Para navegar, o roteador precisa pedir permissão e receber um IP dessa operadora através de um cliente DHCP (dhcp-client).

Interface Gráfica (WinBox):

- Acesse Interfaces, dê um duplo clique em ether1, altere o campo Name para ether1-WAN e clique em OK.

- Acesse IP > DHCP Client, clique no botão + (Adicionar), selecione a interface ether1-WAN e clique em OK.

Comandos no Terminal:

/interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN
/interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-LAN
/interface ethernet set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-LAN
/interface ethernet set [ find default-name=ether4 ] name=ether4-LAN
/interface ethernet set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-LAN
/ip dhcp-client add disabled=no interface=ether1-WAN

### Passo 5 — Criar a Rede Interna (LAN) Usando uma Bridge

- O que é: A criação de uma ponte lógica (Bridge) que agrupa as portas físicas ether2, ether3, ether4 e ether5.

- Por que fazemos: Por padrão, cada porta da MikroTik funciona de maneira isolada. Ao agrupá-las em uma Bridge, todas passam a fazer parte da mesma rede interna, permitindo que qualquer cabo conectado nessas portas acesse os mesmos recursos e computadores.

Interface Gráfica (WinBox):

- Acesse o menu Bridge, na aba Bridge clique em +, defina o nome como bridge-LAN e clique em OK.

- Acesse a aba Ports, clique em +, selecione a interface ether2-LAN associada à bridge bridge-LAN. Repita a operação para as portas ether3-LAN, ether4-LAN e ether5-LAN.

Comandos no Terminal:

/interface bridge add name=bridge-LAN
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=ether2-LAN
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=ether3-LAN
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=ether4-LAN
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=ether5-LAN

### Passo 6 — Definir o Endereço IP do Roteador na Rede Interna

- O que é: A fixação do endereço IP local (gerência) na interface bridge-LAN.

- Por que fazemos: Este endereço será o ponto de contato do roteador com a rede local. Ele funcionará como a porta de entrada (gateway) para os dispositivos dos usuários. A notação /24 representa a máscara de sub-rede 255.255.255.0, indicando que esta rede comporta até 254 computadores conectados simultaneamente.

Interface Gráfica (WinBox): Acesse IP > Addresses, clique em +, preencha o campo Address com 192.168.1.1/24, selecione a interface bridge-LAN e clique em OK.

Comando no Terminal:

/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=bridge-LAN network=192.168.1.0

### Passo 7 — Criar o Servidor DHCP (Entregar IPs Automaticamente)

- O que é: A configuração do serviço que atribui endereços de rede, servidores DNS e rotas de saída de forma automática para quem se conectar à rede local.

- Por que fazemos: Sem o servidor DHCP, você precisaria ir manualmente em cada computador, celular ou impressora e configurar um IP fixo nas configurações de rede. Definimos a faixa de entrega (pool) entre 192.168.1.100 e 192.168.1.200 para deixar os endereços de 192.168.1.2 a 192.168.1.99 livres para servidores, impressoras de rede ou equipamentos fixos.

Interface Gráfica (WinBox):

- Acesse IP > Pool, clique em +, crie a pool dhcp_pool1 com a faixa 192.168.1.100-192.168.1.200.

- Acesse IP > DHCP Server, na aba DHCP adicione um servidor com a interface bridge-LAN e a pool dhcp_pool1.

- Na aba Networks, adicione a rede 192.168.1.0/24 informando o Gateway 192.168.1.1.

Comandos no Terminal:

/ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.1.100-192.168.1.200
/ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge-LAN name=dhcp1
/ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1

### Passo 8 — Liberar a Saída para a Internet (NAT / Masquerade)

- O que é: A criação da regra de mascaramento no Firewall do roteador.

- Por que fazemos: A rede interna usa endereços IP privados (192.168.1.X), que não podem trafegar diretamente pela internet pública. O NAT funciona como um intermediário: ele pega as requisições de todos os computadores da LAN, substitui o endereço de origem pelo IP que a operadora entregou na porta ether1-WAN e despacha para a internet. Sem esta etapa, os computadores recebem IP, mas não conseguem abrir nenhum site.

Interface Gráfica (WinBox): Acesse IP > Firewall, clique na aba NAT, clique em +. Na aba General, defina Chain como srcnat e Out. Interface como ether1-WAN. Na aba Action, selecione masquerade e clique em OK.

Comando no Terminal:

/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-WAN

### Passo 9 — Configurar o Wi-Fi

- O que é: A definição dos parâmetros básicos de transmissão sem fio da interface wlan1.

- Por que fazemos: Configura o nome da rede sem fio (SSID) que aparecerá na busca dos celulares e notebooks.

Comandos no Terminal:

/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik

Atenção (Segurança Obrigatória): A configuração mínima padrão deixa o perfil de segurança aberto. Para proteger sua rede em ambiente real, acesse Wireless > Security Profiles, abra o perfil default, altere o Mode para dynamic keys, marque as caixas WPA2 PSK e defina uma senha forte de no mínimo 8 dígitos no campo WPA2 Pre-Shared Key.

### Passo 10 — Boas Práticas e Segurança de Descoberta

- O que é: O bloqueio da exibição do roteador para ferramentas automáticas de descoberta de rede em interfaces dinâmicas/públicas.

- Por que fazemos: Protocolos de vizinhança (Neighbor Discovery) facilitam o gerenciamento local, mas não devem enviar informações sobre o modelo e versão do roteador em direção à operadora ou internet externa.

Comando no Terminal:

/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=!dynamic

## 5. Testando se Funcionou (Procedimentos de Verificação)

Para validar a integridade da configuração, execute a lista de testes a seguir:

- Verificação de concessão de IP (Lease): No Terminal do WinBox, digite o comando abaixo para checar se o computador conectado recebeu um endereço IP da faixa configurada:

/ip dhcp-server lease print

Um resultado esperado exibe o endereço IP (ex: 192.168.1.200), o endereço MAC e o nome do computador conectado na coluna host-name.

- Verificação de conectividade externa (Ping): No Terminal, teste o envio de pacotes de dados para a internet pública com o comando:

/ping 8.8.8.8 count=4

Um resultado positivo deve mostrar 4 pacotes transmitidos, 4 recebidos, 0% de perda (packet loss 0%) e tempos de resposta abaixo de 50 milissegundos.

- Navegação Web no Computador: Abra o navegador de internet do computador conectado à porta ether2-LAN e acesse um site qualquer (ex: www.google.com). Se a página carregar normalmente, todo o circuito lógico está operacional.

## 6. Erros Comuns e Como Resolver

Consulte a tabela abaixo caso encontre dificuldades durante os testes práticos:

| Problema Encontrado | Causa Provável | O Que Verificar e Como Resolver |
| --- | --- | --- |
| Conecta no Wi-Fi/cabo mas nenhum site abre | Regra de NAT ausente ou cabo WAN na porta errada | Verifique se o cabo da operadora está na ether1-WAN e confirme se a regra de masquerade foi adicionada em IP > Firewall > NAT. |
| Computador não recebe endereço IP | Portas fora da Bridge ou DHCP Server inativo | Verifique em Bridge > Ports se a porta do computador está vinculada à bridge-LAN e se o DHCP Server não está marcado em vermelho (inválido). |
| Não é possível acessar o roteador pelo IP 192.168.1.1 | Endereço IP associado à porta errada | Abra IP > Addresses e confirme se o IP 192.168.1.1/24 está vinculado à interface "bridge-LAN", e não a uma porta física avulsa. Acesse via MAC no WinBox para corrigir. |
| Status do DHCP Client fica apenas em "searching..." | Falta de sinal da operadora ou cabo rompido | Verifique se a luz da porta ether1 acendeu no painel frontal e certifique-se de que o modem da operadora está ligado e entregando conexão. |
| Queda de rede ao conectar múltiplos dispositivos | Conflito de IP ou esgotamento da pool de endereços | Acesse IP > Pool e certifique-se de que o intervalo ranges=192.168.1.100-192.168.1.200 foi cadastrado corretamente com o hífen separador. |

## 7. Script Completo (Referência Rápida)

Instruções de Uso: Abra o WinBox, clique em New Terminal, copie todo o bloco de código abaixo e cole dentro da janela preta. Todas as etapas de 1 a 10 serão aplicadas instantaneamente de forma encadeada.

# 
# SCRIPT DE CONFIGURAÇÃO MÍNIMA — ROUTEROS 6.49.17
# Modelo de Referência: MikroTik RB951Ui-2HnD
# 
# 1. Criação da Bridge LAN
/interface bridge add name=bridge-LAN
# 2. Renomeação das Interfaces Ethernet
/interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN
/interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-LAN
/interface ethernet set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-LAN
/interface ethernet set [ find default-name=ether4 ] name=ether4-LAN
/interface ethernet set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-LAN
# 3. Configuração Básica de Wireless
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
# 4. Configuração do Pool e Servidor DHCP Local
/ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.1.100-192.168.1.200
/ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge-LAN name=dhcp1
# 5. Associação das Portas Físicas LAN à Bridge
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=ether2-LAN
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=ether3-LAN
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=ether4-LAN
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN interface=ether5-LAN
# 6. Proteção de Descoberta de Vizinhos
/ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=!dynamic
# 7. Definição do Endereço IP do Roteador (Gateway da LAN)
/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=bridge-LAN network=192.168.1.0
# 8. Habilitação do Cliente DHCP na Interface WAN
/ip dhcp-client add disabled=no interface=ether1-WAN
# 9. Configuração de Parâmetros de Rede Entregues pelo DHCP
/ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1
# 10. Regra de Mascaramento de Saída (NAT)
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-WAN
# 11. Ajuste de Relógio e Identidade do Sistema
/system clock set time-zone-name=America/Sao_Paulo
/system identity set name="Mikrotik EB"

## 8. Resumo e Dicas Finais

Com a conclusão das etapas deste guia, o roteador MikroTik passa a desempenhar com sucesso as seguintes funções essenciais de rede:

- Identificação e Separação de Portas: A porta ether1-WAN fica isolada exclusivamente para receber a internet externa, enquanto as portas 2 a 5 operam unificadas para a rede local.

- Roteamento e Tradução (NAT): O tráfego de dados originado nos computadores locais é traduzido com segurança para navegar na rede externa.

- Gerenciamento Automático de Endereçamento: O serviço de DHCP atribui configurações de IP sem intervenção manual dos usuários.

- Ponto de Acesso Sem Fio Ativo: A interface Wi-Fi propaga sinal para recepção de dispositivos móveis.

- Rastreabilidade Operacional: Registros do sistema passam a ser carimbados com a data e o fuso horário oficial correto.

### Recomendações de Segurança para o Ambiente de Produção

- Definir Senha Forte para o Usuário Admin: Nunca mantenha o usuário administrador sem senha. No WinBox, acesse o menu System > Users, clique duas vezes sobre o usuário admin e utilize o botão Password para cadastrar uma credencial robusta contendo letras, números e símbolos.

- Proteger o Acesso Wi-Fi: Estabeleça chave criptográfica WPA2/WPA3 em Wireless > Security Profiles para impedir conexões clandestinas de terceiros ao seu sinal de rádio.

- Manter o RouterOS Atualizado: Acesse periodicamente System > Packages e utilize a função Check For Updates para instalar correções de estabilidade e patches de segurança disponibilizados pelo fabricante.

Documento elaborado em 15 de setembro de 2026. As informações contidas são de responsabilidade do solicitante.